ST-6680CA-DC日标直流充电桩(机)综合测试仪

· GB/EA/UA/CA接口
· 远程无线操作
· 自动生成报告
· 专业售后维修
· 协议一致性/互操作性
· 选配录波模块

关键词:日标直流充电桩(机)综合测试仪ST-9980CA-DC

所属分类:充电桩测试；运维现场测试

产品描述：

便携式日标直流充电桩(机)现场测试仪ST-9980CA-DC,是一款专门用于日标电动汽车直流充电桩的检测装置，主要应用于日标直流充电桩产品调试及功能验证，基于日标协议CHAdeMO开发，能广泛应用于充电设施制造商、电力部门、各级计量单位对日标电动汽车直流充电桩进行前期研发调试、出厂测试、及非车载充电机购买方进行现场验收测试。CHAdeMO是日本日产及三菱汽车等支持的插座，CHAdeMO从日语翻译过来意思是“充电时间短如茶歇”，这种直流快充插座可以提供最大充电容量，充电效率高。

参照日标协议CHAdeMO开发，按标准每100ms发送通讯报文;主要应用于日标直流充电桩产品调试及功能验证。

(选配)测试仪内置无线WiFi功能，上位机可通过连接设备WiFi进行远程无线测试:可选配多通道高精度高速波形采集模块，可采集充电电压电流、导引信号等，满足设备互操测试需要。

内置有电池电压模拟装置，可满足对充电机绝缘测试，测试电压接入范国广(选配高压反接功能)，满足充电桩启动电压的仿真功能。

标准的日标电动汽车传导充电用直流充电车辆插座;带专用校准端子，可使用多种方法进行检定;配备大功率输出负载接口，方使连接负载设备。车辆控制导引电路模拟功能，真实模拟车辆充电过程。

| 品名 | CHAdeMO EVSE Analyzer /Simulator |
| --- | --- |
| 型号 | ST-9980CA-DC |
| 枪座数量 | 1个(DC 600V200A) |
| 检测对象 | 日标直流充电桩(机) |
| 电压/电流采样 | +0.5%RD(200V≤U≤1000V)/士0.5%RD(10A≤I≤300A) |
| 工作电源 | 100-240VAC,50-60Hz:35w |
| 通信接口 | RJ45WiFiRS-232 |
| 负载功率 | 无内置负载(可外接负载设备≤200A) |
| 产品尺寸 | L561*W455*H265mm; |
| 显示方式 | 10.1寸触摸屏 |
| 是否带上位机软件 | 是 |
| 使用环境 | 工作温度:-20C-50C |
|  | 存储温度:-30C~70C |
|  | 相对湿度: <90%Rh(10C至30C); s75%Rh(30C至40C); 45%Rh (40至50C) |
| 参考标准 |  |
|  | CHAdeMO |