ST-6680UA-AC

· GB/EA/UA/CA接口
· 远程无线操作
· 自动生成报告
· 专业售后维修
· 协议一致性/互操作性
· 选配录波模块

关键词:美标交流充电桩(机)综合测试仪ST-9980UA-AC

所属分类:充电桩测试；运维现场测试

产品描述：aiter便携式交流充电桩测试仪ST-6680UA-AC是一款具有互操作性测试，且专门用于电动汽车美标交流充电桩(机)的现场第三方检测装置。主要可广泛应用于交流充电设施制造商研发、电力部门及第三方检测机构等对电动汽车交流充电桩，进行前期研发调试，出厂测试，现场检测及巡检，及交流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试。避免采用电动汽车实车作为检测装置带来的测试使用不方便、测试内容不全面等问题，同时可避免充电桩故障导致测试车辆损坏。

参考标准：

严格参照SAEJ1772-2017 标准，符合电动汽车充电系统和连接器里通用的物理、电器、通讯协议和性能要求开发；

功能特点：

通讯方式：配备 LAN、RS232、WiFi等多种通讯方式；

负载连接：配备输出负载枪座(≤50A)；

坚固耐用：移动拉杆式防护箱，整体防雨、抗压、防震、防腐蚀，适合户外使用；

测试功能：通信协议一致性测试、计量检定（选配）、互操作性规范测试（选配）；
数据采集：实时电压、电流采集，充电桩参数显示；

选配功能：内置电池，解决了在现场没有外部供电而无法工作的问题；

可配备GPS接收模块、温湿度模块，具有对时功能和精密准确的计时功能等；

可配备计量模块，内置精度±0.05%。

| 品名 | 交流充电桩(机)综合测试仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ST-6680UA-AC |  |
| 枪座数量 | 1个 （AC 240V 50A） |  |
| 检测对象 | 美标交流充电桩 |  |
| 采样精度 | 标配 | ±0.5%FS（30V≤U≤300V） ±0.5%FS（1A≤I≤80A） |
|  | 选配 | ±0.05%RD（30V≤U≤300V） ±0.05%RD（0.1A≤I≤80A） 电能计量0.05级 |
| 供电方式 | 100-240V AC(出口选配85-305V AC),50/60Hz,35W（可内置电池） |  |
| 通信接口 | 支持LAN、RS232、Wi-Fi |  |
| 尺寸 | 无内置负载（可外接负载设备≤50A） |  |
| 显示方式 | 10.1寸触摸屏 |  |
| 是否带上位机软件 | 是 |  |
| 使用环境 | 工作温度:-20℃ ~ 50℃ |  |
|  | 存储温度:-30℃ ~ 70℃ |  |
|  | ≤90% Rh（10℃ 至30℃）； ≤75% Rh（30℃ 至 40℃）； ≤45% Rh（40℃至 50℃） |  |
| 信号采集接口 | L1、N、PE、CP、CS |  |
| 参考标准 | SAEJ1772-2017、IEC-61851-1-2017 |  |
| 产品重量 | ≈20kg |  |