ST-9980A+Pro

Saiter使携式直流充电桩(机)综合测试仪ST-9980A+Pro，是一款具有互操作性测试，且专门用于电动汽车直流充电桩的现场第三方检测设备。主要可广泛应用于直流充电设施制造商研发、电力部门及第三方检测机构等对电动汽车直流充电桩，进行前期研发调试、出厂测试、现场检测及巡检、及直流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试。避免采用电动汽车实车作为检测装置带来的测试使用不方便，测试内容不全面等问题，同时可避免充电桩故障导致测试车辆损坏。

参考标准：

GB/T 20234.1-2023、GB/T 20234.3-2023、GB/T 18487.1-2023（附录B）、GB/T18487.5-2024、GB/T 27930-2023、GB/T27930.2-2024、GB/T34658-2025(A类系统）(选配）、GB/T34658-2025（C类系统）(选配）、GB/T34657.1-2025（A类系统）(选配）、GB/T34657.1-2025（C类系统）(选配）、JJG1192-2023（选配）、JJG 1149-2022（选配）、GB/T 44993。

功能特点：

全标通配：配备GB标准的直流电动汽车传导充电车辆插座；

仿真充电：车辆控制导引电路模拟功能，真实模拟车辆充电过程；

多参采集：移动拉杆式防护箱，整体防水、抗压、防震、防腐蚀。闭合状态防水防尘等级为IP67，适合户外使用；

测试功能：具备手动操作界面，可控制各开关信号通断，可导出测试报文，带报文解析功能，可用于充电桩工作状态分析及与异常故障诊断；
短路预检：充电前执行短路安全测试，提前排查线路异常风险，有效避免短路隐患，提升充电过程安全性与可靠性；

| 品名 | 直流充电桩（机）综合测试仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ST-9980A+ Pro |  |
| 枪座数量 | 2个 |  |
| 枪座规格 | DC1000V 250A |  |
| 枪座标准 | GB |  |
| 检测对象 | 直流充电桩 |  |
| 电压/电流采样精度 | 标配 | ±0.5%FS（10V≤U≤1000V） ±0.5%FS（1A≤I≤250A） |
|  | 选配 （电能计量0.05级） | ±0.05%RD（10V≤U≤1000V） ±0.05%RD（1A≤I≤250A） |
| 导引电路等效电阻 | 50Ω-11kΩ（标准）(步进1Ω) |  |
| 绝缘故障模拟电阻 | 10kΩ-2MΩ（标准）(步进1KΩ) |  |
| 充电参数模拟功能 | PE断线控制开关、DC±断线控制开关、CC1/CC2断线控制开关、S±断线控制开关、S2/S3开关控制、DC±短路模拟、电池反接模拟 |  |
| 供电电源 | 100-240VAC,50Hz/60Hz;150W |  |
| 通信接口 | 支持LAN*1、RS232*2、WiFi*1 |  |
| 负载功率 | 无内置负载（可外接负载设备≤250A） |  |
| 显示方式 | 10.1寸触摸屏 |  |
| 是否带上位机软件 | 是 |  |
| 使用环境 | 工作温度：-20℃~50℃ |  |
|  | 存储温度：-30℃~70℃ |  |
|  | 相对湿度： ≤90%Rh（10℃至30℃）； ≤75%Rh（30℃至40℃）； ≤45%Rh（40℃至50℃）； |  |
| 产品尺寸 | L561*W455*H265mm（带军绿色拉杆外箱) |  |
| 产品重量 | ≈25kg |  |
| 选配功能 | 录波模块，具备互操作性规范测试； 计量模块，内置精度±0.05%，可配备GPS接收模块、温湿度模块，对时功能和精密准确的计时功能等。 内置可拆卸电池，解决了在现场没有外部供电而无法工作的问题； |  |

一键启停：设备搭载一键开关机功能，操作简洁直观，可快速完成开机与关机指令，大幅提升使用与运维效率；

安卓智控：采用成熟安卓操作平台，界面友好易上手，扩展性强，支持丰富应用适配，日常操作与功能设置更便捷流畅；

坚固防护：采用移动拉杆式防护箱设计，整机具备防水、抗压、防震、防腐蚀特性，闭合状态达 IP67 防水防尘等级，可适应户外复杂作业环境。