ST-HCAC-EA/UA/NA 欧美特斯拉交流充电桩测试仪

· GB/EA/UA/CA接口
· 远程无线操作
· 自动生成报告
· 专业售后维修
· 协议一致性/互操作性
· 选配录波模块

关键词:欧美日直流充电桩测试仪ST-HCDC-EA/UA/CA

所属分类:运维现场测试；实验室测试；充电桩测试

产品描述：

三合一交流充电桩测试仪ST-HCAC-UA-EA-NA，专门用于NACS/Type1/Type2电动汽车交流充电桩的检测装置。内置控制导引电路，实现插枪即可充电。其标准U级的模块化设计，可根据客户多种测试场景需求，配备防护箱独立6U模块或高度集成至系统机柜中定制解决方案。

参考标准：

IEC-61851-1､IEC-62196-1､IEC-62196-2､SAE J1772-2017､SAE J3400 RP；

功能特点：

高效便捷：配备Type1（AC 240V 80A）/Type2（AC 415V 63A）/NACS（AC 240V 200A）多种标准的交流电动汽车传导充电车辆插座，插座定义满足IEC 62196-2标准要求；预备输出负载接口，方便连接电阻负载，回馈负载等；

坚固耐用：符合实验室测试标准，整体架构稳定，抗干扰能力强。配备高防护等级的防护箱；
测试内容：累积多项测试用例（TEST CASE）；
两种通讯接口：RS232，RJ45；
充电数据采集：支持充电电压、电流、功率、状态显示，充电时序图显示；支持EVCC参数设置、EVSE参数显示。

| 品名 | CCS EVSE Analyzer/Simulator |
| --- | --- |
| 型号 | ST-HCAC-Type1-Type2-NACS |
| 枪座数量 | Type1：AC 240V 80A； Type2：AC 415V 63A； NACS：AC 240V 200A； |
| 采样精度 | ±0.5%RD AC 380V（30V≤U≤300V） ±0.5%RD AV（10A≤I≤100A） (可选配0.05%精度) |
| R2/R3电阻 | 电阻范围 200Ω-10000Ω（标准R2 1300Ω R3 2740Ω）(步进1Ω) |
| 检测对象 | Type1、Type2、NACS充电桩 |
| 工作电源/频率/功耗 | 100-240V AC/50-60Hz /50w |
| 通信接口 | RS232、RJ45（选配录波模块时搭配） |
| 外扩负载 | Type1：≤80A Type2：≤63A NACS：≤80A |
| 是否带上位机软件 | 是 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 相对湿度 | ≤90% Rh（10℃ 至 30℃）； ≤75% Rh（30℃ 至 40℃）； ≤45% Rh（40℃ 至 50℃）； |
| 面板香蕉插座信号 | L1、L2、L3、N、CP、PE、PP/CS |
| 模拟故障开关 | CP断线、CP接地、S2、PE断针 |
| 产品尺寸 | D477*W483*H355mm D585 * W615 * H435 mm（含防护箱） |
| 产品重量 | ≈25kg |